PROCESO:

SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE MOBILIARIO PARA 15 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA ANA, SONSONATE, AHUACHAPÁN, SAN SALVADOR, LA LIBERTAD Y LA PAZ

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SEPTIEMBRE DE 2023

Contenido

I. OBJETIVOS O JUSTIFICACIÓN:	2

II. ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO Y ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS POR CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL	2

CUADRO RESUMEN: MOBILIARIO, EQUIPO Y ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS REQUERIDOS EN CADA CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL	2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	5

CUADRO GENERAL DE UBICACIÓN DE LOS CDI	47

III. CRITERIOS DE EVALUACIÓN:	48

IV. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA	48

V. FORMA DE ADJUDICACIÓN:	49

VI. INSPECCIÓN Y PRUEBAS	52

VII. GARANTÍAS DE CALIDAD DE LOS BIENES	53

ANEXOS A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES REQUERIDOS	54

PRESUPUESTO:	54

A)	EXPERIENCIA REQUERIDA:	56

B)	FORMA DE PAGO:	57

OTRA INFORMACIÓN	58

A)	COMITÉ DE EVALUACIÓN:	58

B)	ADMINISTRADOR DE CONTRATO:	58

Nombre completo del proceso: “SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE MOBILIARIO PARA 15 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA ANA, SONSONATE, AHUACHAPÁN, SAN SALVADOR, LA LIBERTAD Y LA PAZ.”

Código de Proyecto: 	7521 MEJORA DE LA CALIDAD Y COBERTURA EDUCATIVA: NACER, CRECER, APRENDER

Financiamiento: 	CONTRATO DE PRÉSTAMO BID-5080/OC-ES

Componente 01: 	MEJORA DE LA CALIDAD Y EXPANSIÓN DE LA OFERTA DE EDUCACIÓN INICIAL Y PARVULARIA

Subcomponente 1.3:	CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

Unidad solicitante:	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTES

EDUCATIVOS (DIAE)

# I. OBJETIVOS O JUSTIFICACIÓN:

Proveer diferentes tipos de mobiliario, equipo y accesorios complementarios para equipar los Centros de Desarrollo Infantil-CDI para fortalecer la educación inicial y parvularia en El Salvador a través de la rehabilitación y readecuación de la infraestructura de los CDI ubicados en los departamentos de Santa Ana, San Salvador, La Libertad, La Paz y Sonsonate.

# II. ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO Y ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS POR CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL

Los requerimientos específicos del suministro de mobiliario, equipo y accesorios complementarios de cada CDI se detallan en cuadro resumen y especificaciones técnicas, así como el cuadro de ubicación de cada CDI:

## CUADRO RESUMEN: MOBILIARIO, EQUIPO Y ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS REQUERIDOS EN CADA CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL

| No. | BIENES REQUERIDOS | UNIDAD | CANTIDAD POR CDI | CANTIDAD TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LOTE 1: MOBILIARIO DE OFICINA |  |  |  |  |
| 1 | Estantes de ángulo ranurado | unidad | 14 | 210 |
| 2 | Mueble para Botiquín (tipo librera) | unidad | 1 | 15 |
| 3 | Archivador metálico | unidad | 1 | 15 |
| 4 | Escritorio secretarial (Enfermería) | unidad | 1 | 15 |
| 5 | Silla giratoria secretarial (enfermería) | unidad | 1 | 15 |
| 6 | Escritorio para Director | unidad | 1 | 15 |
| 7 | Silla para Director | unidad | 1 | 15 |
| 8 | Silla de espera | unidad | 4 | 60 |
| 9 | Divisor de espacios de 3 módulos | unidad | 3 | 45 |
| 10 | Camilla con barandal para enfermería | unidad | 1 | 15 |
| 11 | Mesa plegable 1.22 mts (sala de maestros) | unidad | 2 | 30 |
| 12 | Silla de espera para recepción (exterior) | unidad | 2 | 30 |
| 13 | Pizarra acrílica modular grande | unidad | 3 | 45 |
| 14 | Silla plegable acolchada (sala de maestros) | unidad | 4 | 60 |
| LOTE 2: MOBILIARIO PARA EL DESARROLLO PSICOMOTOR |  |  |  |  |
| 1 | Cuna alta de madera de pino | unidad | 8 | 120 |
| 2 | Sillas con apoyabrazos (tipo Eiffel) | unidad | 2 | 30 |
| 3 | Exhibidores de libros | unidad | 7 | 105 |
| 4 | Sillas Pajareras de madera | unidad | 22 | 330 |
| 5 | Espejo vertical con mango de madera | unidad | 2 | 30 |
| 6 | Espejo horizontal con barra ajustable | unidad | 2 | 30 |
| 7 | Escalera de dos peldaños (barco Emmi Pikler) | unidad | 2 | 30 |
| 8 | Laberinto (tipo Emmi Pikler) | unidad | 2 | 30 |
| 9 | Triángulo y arco de madera (tipo Emmi Pikler) | unidad | 3 | 45 |
| 10 | Mecedora con descansabrazos para amamantar | unidad | 2 | 30 |
| 11 | Pizarra pequeña con sujetador | unidad | 4 | 60 |
| 12 | Mesas auxiliar de metal y madera con rodos | unidad | 2 | 30 |
| 13 | Sillas de madera (Inicial) | unidad | 68 | 1020 |
| 14 | Mesas de trabajo cuadrada de madera (inicial) | unidad | 17 | 255 |
| 15 | Mesas de trabajo cuadrada de madera (parvularia) | unidad | 18 | 270 |
| 16 | Caballete de madera de pie | unidad | 10 | 150 |
| 17 | Mueble de madera para cambiador no fijo | unidad | 1 | 15 |
| 18 | Carrito auxiliar para contenedor de basura | unidad | 2 | 30 |
| 19 | Carrito auxiliar doble para movilizar alimentos | unidad | 2 | 30 |
| 20 | Sillas de trabajo madera (parvularia) | unidad | 72 | 1080 |
| 21 | Silla de madera para docente | unidad | 3 | 45 |
| 22 | Exhibidor de trabajos con corcho | unidad | 3 | 45 |
| 23 | Perchero de pared con repisa | unidad | 6 | 90 |
| LOTE 3: ACCESORIOS PARA MOBILIARIO Y OTROS |  |  |  |  |
| 1 | Colchoneta para cuna de madera | unidad | 8 | 120 |
| 2 | Cojín multifuncional para alimentar bebe | unidad | 4 | 60 |
| 3 | Colchonetas para piso con dos forros | unidad | 123 | 1845 |
| 4 | Alfombra EVA pequeña | unidad | 9 | 135 |
| 5 | Colchoneta para cambiador | unidad | 5 | 75 |

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LOTE 1: MOBILIARIO DE OFICINA

| No. | CANTIDAD REQUERIDA | DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS |
| --- | --- | --- |
| 1 | 210 | ESTANTE DE ÁNGULO RANURADO DIMENSIONES APROXIMADAS: 1.98 mt alto X 0.92 mt ancho X 0.40 mt profundidad MATERIALES: (Espesor de lámina indicada son los mínimos de aceptar). Estructura de ángulo formado de lámina de acero calibre 14 x 1/4”. Cuatro anaqueles de lámina de hierro negro o acero de 3/64”. Los anaqueles serán móviles para obtener diferentes alturas, por lo que los postes verticales deberán ser ranurados. En cada anaquel llevará un refuerzo de lámina encajuelada de 3” Patas con zapatillas de nylon autonivelables, de primera calidad. Toda la estructura metálica deberá de ser químicamente tratada para proteger al mueble de la corrosión previamente con un baño por inmersión en una solución química de limpieza (base ácida), posteriormente se aplicará una base anticorrosiva epóxica y finalmente se aplicará la pintura en polvo o de esmalte, en colores café claro, gris, beige o blanco ostra. Seguido de un proceso de calentamiento al horno. Se revisará que todos los materiales y subproductos especificados sean de marca reconocida excelente calidad. CARACTERÍSTICAS: Rigidez y durabilidad de construcción. ESTANTE DE ANGULO RANURADO Lámina encajuelada de 3” |
| 2 | 15 | MUEBLE PARA BOTIQUIN (TIPO LIBRERA) TIPO DE MUEBLE: Librera Metálicas Verticales Con Puertas Corredizas. DIMENSIONES APROXIMADAS: Largo= 1.00M. Ancho= 0.39M. Alto= 1.25M. MATERIALES: Estructura y entrepaños (3) de lámina de hierro negro o de acero de 3/64” de espesor, los cuales serán regulables. Cubierta superior construida de partículas aglomeradas de 1” de espesor. Revestidas de plástico laminado como mínimo de 7 mm de espesor color madera. Las puertas serán corredizas de vidrio de 5mm. Y llevaran instalada una chapa y dos llaves. La estructura metálica será tratada químicamente para evitar la corrosión previamente con un baño por inmersión en una solución química de limpieza (base ácida), posteriormente se aplicará una base anticorrosiva epóxica y finalmente se aplicará la pintura en polvo o de esmalte color café claro, beige o blanco ostra. Seguido de un proceso de calentamiento al horno. CARACTERÍSTICAS GENERALES - Rigidez y durabilidad de construcción. - Facilidad de acoplamiento al guardarse, conservando la estabilidad. - Estabilidad contra movimientos bruscos. - Deben evitarse esquinas, bordes, filos salientes con terminaciones agudas y cortantes. - En las uniones metálicas, la soldadura al arco protegido MIG debe colocarse en toda la superficie de contacto y la intersección de los ensambles teniendo el cuidado de eliminar los residuos de soldadura y además asperezas. - Comodidad y presentación. - Acabados de primera calidad. - Tratamiento anticorrosivo en el metal y pintura aplicada al horno y que a la vez determine un acabado estético. DETALLE DE LIBRERA VERTICAL |
| 3 | 15 | ARCHIVADOR MÉTALICO TIPO DE MUEBLE: Archivador metálico de 4 gavetas. DIMENSIONES APROXIMADAS: Ancho 0.48mts, fondo 0.72mts. x 1.35 mts. de altura. MATERIALES: Archivo de lámina de 3/64”, con platina de ¾” y llavín. Las heladeras y porta etiquetas de acero Inoxidable. Chapas de cierre simultaneo. CARACTERÍSTICAS: El respaldo del archivador es una pieza completa y esta deberá puntuarse con soldadura de punto tipo MIG, individualmente con cada una de las dos piezas laterales del archivador. El archivador es tamaño oficio o legal, gavetas montadas sobre correderas extendibles, con rodillos de acero embalados, para fácil rodamiento, fondo de pedestal sellado. Constará de dos llaves de rigidez y durabilidad de construcción. La estructura será previamente tratada para evitar la corrosivo, será pintada con pintura esmaltada aplicada al horno. Se revisará que todos los materiales y subproductos de los especificados sean de excelente calidad. Se comprobará la rigidez del mueble. Para evitar corrosión, la estructura metálica se tratará químicamente previamente con baño por inmersión en solución química de limpieza (base ácida), posteriormente se aplicará base anticorrosiva epóxica y finalmente se aplicará la pintura en polvo o de esmalte color café claro, beige, gris claro o blanco ostra según la decisión del contratante. Seguido de un proceso de calentamiento al horno. CARACTERÍSTICAS GENERALES - Rigidez y durabilidad de construcción. - Facilidad de acoplamiento al guardarse, conservando la estabilidad. - Estabilidad contra movimientos bruscos - Deben evitarse esquinas, bordes, filos salientes con terminaciones agudas y cortantes. - En las uniones metálicas, la soldadura al arco protegido MIG debe colocarse en toda la superficie de contacto y la intersección de los ensambles teniendo el cuidado de eliminar los residuos de soldadura y además asperezas. - Comodidad y presentación. - Acabados de primera calidad. - Tratamiento anticorrosivo en el metal y pintura aplicada al horno y que a la vez determine un acabado estético. DETALLE DE ARCHIVO |
| 4 | 15 | ESCRITORIO SECRETARIAL (Enfermería) DIMENSIONES APROXIMADAS: Ancho de cubierta 0.60 mts x largo (frente) 1.20 mts x alto 0.75 mts. MATERIALES: Estructura metálica de tubo industrial cuadrado de 1”, chapa #18. Cubierta de durapanel de ¾” o equivalentes, forrada de formica espesor 0.8 mm, color madera. Gavetas y forro de lámina de acero de 1/32” (pulgadas). Pintados a soplete con esmalte horneable acrílico. Secado al horno. Chapa de cierre simultaneo; faldón fabricado con lamina de 0.70 mm original y patas de lámina 3/64” (pulgadas) original, tipo sándwich, estas llevaran alzas metálicas ajustables. CARACTERÍSTICAS: Pedestal derecho con una gaveta regular y otro tipo archivo tamaño carta, montadas sobre baleros metálicos. - Gavetas laterales ubicadas al lado derecho, con cierre automático para todas las gavetas, con chapa (2 llaves). - Rigidez y durabilidad de construcción. PRUEBAS: La rigidez del mueble se comprobará con pruebas de manipulación, peso y desplazamiento. La soldadura es las uniones, metálicas de la estructura será sometida a golpes. Se revisará que todos los materiales y subproductos de los especificados sean de excelente calidad. DETALLE DE ESCRITORIO SECRETARIAL |
| 5 | 15 | SILLA GIRATORIA SECRETARIAL (Enfermería) CARACTERÍSTICAS: Reclinable, montada sobre base de plástico reforzado tipo estrella con cinco rodos, altura ajustable, de 5 puntas con rodos de bola 2” de diámetro, respaldo y asiento de espuma de hule, tapiz tela color negro, tensión de respaldo y asiento de espuma de hule, tensión de respaldo ajustable. Asiento y respaldo tapizados color negro. Mecanismo de contacto permanente que permite adaptar la silla a la ergonomía de cada usuario. Columna a gas tipo secretarial, cono reducido con cubierta telescópica de 3 segmentos. Dimensiones (variación +/- 1.5 cm): Alto (Cm) 88/100 cm Ancho (Cm) 59 cm Profundidad (Cm) 52 cm Resistencia en Kilos Hasta 120 Kg. DETALLE DE SILLA GIRATORIA SECRETARIAL |
| 6 | 15 | ESCRITORIO PARA DIRECTOR DIMENSIONES APROXIMADAS: Largo: 1.50 metros Alto: 0.75 metros Ancho: 0.60 metros DIMENSIONES APROXIMADAS EN “L” (anexo a escritorio): Largo: 1.00 metros Alto: 0.75 metros Ancho: 0.60 metros MATERIALES - Piezas en láminas de acero color negro - Piezas de vinil. - Piezas en aglomerado de madera recubierto con chapa de madera de cedro. - Pinturas, sellador, solventes, etc. - Fórmica post formable, chapas, haladeras, etc. - Tornillos. DETALLES DE ESCRITORIO: Patas: consta de 2 unidades cada escritorio con una altura de 67 cm y 50 cm de largo, metálicas (lámina de hierro espesor de 3/64” (pulgadas), tipo sándwich) las cuales son soportadas sobre una base metálica de 8 cm y 70 cm de largo en el escritorio y las “ele” tienen una altura de 67 cm y un espesor de 30 con una base de 42 cm. de largo y 8 cm de altura, incluyen resbalones para apoyarse sobre el piso. Faldones: fabricado con cubierta metálica con espesor de 0.70 mm y pintura negra, sujetado por tornillos. Cubierta: aglomerado de madera cubierto en chapa de madera de cedro con 1” (pulgada) de espesor forrado con fórmica, espesor 0.8 mm, color negro. Gaveta: central metálica de color negro, de 8.00 cm. de altura y 54.00 cm. de largo, con haladera vinílica sobre puesta de color negro, soportada por rieles extensibles. Porta teclado: corredizo sujetado sobre rieles extensibles, vinílico con gaveta para lápices, los rieles sujetados por tornillos. Uniones: Soldada y tipo espiche. CONDICIONES ESPECÍFICAS: - No se permitirán pandeos, distorsiones, defectos de alineamiento, verticalidad, horizontalidad o paralelismo. - Todos los elementos irán libres de rajaduras, abolladuras o cualquier otro defecto. CONDICIONES: No se admitirá ninguna pieza con defectos, el propietario se reserva el derecho de rechazar todo material que no cumpla con los requisitos de calidad para piezas de madera y metal. Imagen de Referencia |
| 7 | 15 | SILLA PARA DIRECTOR DIMENSIONES: Medidas (variación +/- 1.5 cm): 600 mm de largo, 685 mm de ancho, 101 mm a 130 mm de alto. CARACTERÍSTICAS: - Asiento de espuma de alta densidad, - Tapizada en tela color negro, - Respaldo en malla mesh, - Con sistema de regulación de altura a gas, - Con brazos de polipropileno, - Base tipo estrella con cinco rodos de nylon, tipo Yo-Yo de 50 mm - Capacidad mínima de peso: 280 libras. NOTAS: - No se permitirán pandeos, distorsiones, defectos de alineamiento, verticalidad, horizontalidad o paralelismo. - Todos los elementos irán libres de cualquier defecto. - Las telas deberán de ser resistentes y no presentar ningún defecto. - No se admitirá ninguna pieza con defectos, el contratante se reserva el derecho de rechazar todo material que no cumpla con los requisitos de calidad. Imagen de Referencia |

| No. | CANTIDAD REQUERIDA | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS |
| --- | --- | --- |
| 8 | 60 | SILLA DE ESPERA |
| 9 | 45 | DIVISOR DE ESPACIO DE 3 MÓDULOS Division tipo biombo, tipo acordeón, fabricado de tubo de hierro redondo de diametro de ½”, calibre #18. La estructura metálica será tratada químicamente para evitar la corrosión previamente con un baño por inmersión en una solución química de limpieza (base ácida), finalmente se aplicará la pintura en polvo o de esmalte color beige o blanco ostra. Seguido de un proceso de calentamiento al horno; con sistema de haladera y tope de imanes. Tela color blanca, poliester sujetado con broches que facilite el retiro para su lavado. Con tacos de polivinilo, embutidos en las patas. Dimensiones aproximadas, según imagen: |
| 10 | 15 | CAMILLA CON BARANDAL PARA ENFERMERIA Camilla con barandal, fabricada en hierro dulce (chapa #14 hasta #18), patas de tubo cuadrado de 1½”, barandal de tubo redondo de diámetro ½” y tubo rectangular de 2” x 1”, varilla de hierro de diámetro de ½” y lámina de hierro rolado en frio de espesor 3/64” (pulgadas). La estructura metálica será tratada químicamente para evitar la corrosión previamente con un baño por inmersión en una solución química de limpieza (base ácida), finalmente se aplicará la pintura en polvo o de esmalte color beige o blanco ostra, seguido de un proceso de calentamiento al horno. Dimensiones aproximadas: Largo: 1.80 mt Ancho: 0.80 mt Alto: 1.50 mt Altura del piso a la cama: 0.80 mt Altura de barandal: 0.70 mt |
| 11 | 30 | MESA PLEGABLE (SALA DE MAESTROS) Con superficie en polietileno, 3 alturas ajustables y se pliega a la mitad. Con marco de acero que se ajuste a todo tipo de clima, de fácil limpieza y resistente a las manchas. Dimensiones aproximadas: 122 cm x 61 cm. Para ser usada en interiores y exteriores. Detalle de mesa plegable (imagen de referencia) |
| 12 | 30 | SILLA DE ESPERA PARA RECEPCIÓN (EXTERIOR) Silla de marco de acero, asiento y espaldar de polietileno, resistente a manchas. Con capacidad máxima: 158 kilos, en color blanco. Dimensiones aproximadas: 58 cm x 50 cm x 82 cm. Silla plegable de larga duración, para uso en interiores o exteriores. Detalle de silla de espera (imagen de referencia) |
| 13 | 45 | PIZARRA ACRÍLICA DIMENSIONES APROXIMADAS: De 2.44 m. de largo x 1.22 m. de alto x ¾” de espesor. MATERIALES: Elaborado con madera laminada con acrílico y Plywood de 4 x 8 pies x ¼” de espesor mínimo clase “B”. Llevará sobrepuesto un marco de tubo industrial rectangular de tubo cuadrado de ¾”, chapa 20 de alto ambos con un espesor 1.2 mm el marco deberá ir debidamente soldado entre sí. CARACTERÍSTICAS: El plywood de ¼” banack (tratado contra las polillas), irá sujeto al marco por REMACHES POP 3/16” X 1”, arandelas, colocados mínimo a cada 20 cm de distancia proporcionalmente a su alrededor. En la parte superior del marco, irán debidamente soldadas tres piezas de lámina 3/64” con agujero de 3/8” para sujeción a la pared, al igual que en la parte inferior, colocadas según esquema, la madera deberá llevar un mínimo de DOS (2) manos de sellador. En la parte trasera deberá llevar dos refuerzos de tubo industrial cuadrado de 3/4” en forma vertical, e irán a cada 0.81 metros. PINTURA: Toda la estructura metálica deberá ser limpiada (base ácida) posteriormente se aplicará la pintura en polvo o de esmalte, seguido de un proceso de calentamiento al horno. DETALLES: Se le colocarán dos depósitos para borradores, los cuales deberán sujetarse a la estructura del pizarrón, de acuerdo al dibujo presentado y deberán quedar bien enmarcados y ajustados, instalados en línea recta exacta y a nivel firmemente asegurado en su lugar. CARACTERÍSTICAS GENERALES: - Rigidez y durabilidad de construcción. - Facilidad de acoplamiento al guardarse, conservando la estabilidad. - Estabilidad contra movimientos bruscos. - Deben evitarse esquinas, bordes, filos salientes con terminaciones agudas y cortantes. - En las uniones metálicas, la soldadura al arco protegido MIG debe colocarse en toda la superficie de contacto y la intersección de los ensambles teniendo el cuidado de eliminar los residuos de soldadura y demás asperezas. - Comodidad y presentación. - Acabados de primera calidad. - Tratamiento anticorrosivo en el metal y pintura aplicada al horno y que a la vez determine un acabado estético. - Zapatillas de plástico endurecido de primera calidad resistentes al desgaste y a la abrasión, firmemente sujetas al interior del ángulo que no puedan desprenderse sin la ayuda de una herramienta. PRUEBAS: - La rigidez del mueble se comprobará con pruebas de manipulación, peso y desplazamiento. - La soldadura en las uniones, metálicas de la estructura será sometida a golpes. - Se revisará que todos los materiales y subproductos especificados sean de excelente calidad. |
| 14 | 60 | SILLA PLEGABLE ACOLCHADA (SALA DE MAESTROS) Silla plegable acolchada, color beige o blanca. Marco de acero macizo. Acabado de marco con pintura electrostática. Asiento y respaldo recubiertos con tela, medidas del asiento 16" x 16" aproximadamente. Detalle de silla acolchada (imagen de referencia) |

LOTE 2: MOBILIARIO PARA EL DESARROLLO PSICOMOTOR

| No. | CANTIDAD REQUERIDA | DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS |
| --- | --- | --- |
| 1 | 120 | CUNA ALTA DE MADERA DE PINO Tamaño estándar, de madera de pino curada, color natural, esquinas redondeadas, sellado con barniz o aceites no tóxicos. Tornillos cabeza plana. Altura de colocación de colchón ajustable: de 45 a 50 cm. Medidas (variación +/- 1.5 cm): 40"(alto) x 55"(largo) x 30.25"(ancho), (101.6 cm x 139.7 cm x 76.8 cm) Separación entre barrotes no mayor de 8.00 cm, ancho de barrotes de 2.50 cm aproximadamente. Altura de patas: de 15.00 a 20.00 cm Estructura de madera de pino curada, contrafuerte de 2” x 2” y barrotes de refuerzo de 2” x 1” |
| 2 | 330 | SILLA PAJARERA DE MADERA. Elaborada en madera de pino resistente. Toda la madera debe ser cepillada, pintada color madera clara, esquinas redondeadas, con barniz no tóxico en color mate. Deberá contar con división de correa de tensión (cinta nylon) para separar las piernas del bebé al sentarlo y que además sirva como protección para que el bebé no se deslice al estar sentado. Silla plegable, con tapones plásticos antideslizantes, con capacidad para soportar 50 libras. Tablero (mesa) plegable para facilitar la limpieza de los niños, la mesa deberá ser ajustable al tamaño de los niños. Silla en su totalidad de madera de pino curado de ¾” de espesor; la parte superior de las patas de 8.00 cm de ancho y finaliza con 4.00 cm. Pernos de carruaje diámetro ½” galvanizado. Dimensiones aproximadas: 76 cm de alto total, 44 cm de ancho, 41 cm de profundidad. (ver imagen para las diferentes dimensiones) |
| 3 | 30 | ESCALERA DE DOS PELDAÑOS (BARCO EMMI PIKLER) Elaborado en madera de pino (curado) resistente, espesor de ¾”. Toda la madera debe ser cepillada, pintada color madera clara, esquinas redondeadas, con barniz no tóxico en color mate. Medidas aproximadas (variación +/- 1.5 cm): 35 cm de alto x 123 cm de largo. |
| 4 | 30 | LABERINTO TIPO EMMI PIKLER. Elaborado en madera de pino curada, color natural, esquinas redondeadas, tornillos escondidos. Medidas aproximadas (variación +/- 1.5 cm): 2.0 mt de largo, 1.0 mt de ancho, 50 cm de alto. Cada cubo 50 x 50 x 50 cm. Estructura de madera de pino curada, estructura principal de 2” x 2”, barrotes de refuerzo de 2” x 1”; bases inferiores, superior y laterales de plywood de pino curado fenólico de ¾”; separación entre barrotes de 8 a 10 cm, para evitar que los niños introduzcan la cabeza. Imagen de referencia |
| 5 | 45 | TRIÁNGULO Y ARCO DE MADERA (TIPO EMMI PIKLER) Elaborado con madera de pino curada, esquinas redondeadas, preparada para intemperie, tornillos escondidos. Espesor de madera de pino de 1” (tabla), gradas de 2” x 1”, la separación de gradas del triángulo deberá ser entre 8.00 cm a 12 cm libres, en el arco la separación de los peldaños aproximadamente a 8.00 cm. Medidas aproximadas (variación +/- 1.5 cm): Triángulo: alto 95 cm, ancho 50 cm, abertura 83 cm. Tabla: ancho 40 cm, largo 105 cm. Arco: largo 100 cm, ancho 49 cm, alto 48 cm. |
| 6 | 1,020 | SILLA DE MADERA (INICIAL) Sillas de plywood de pino curado fenólico de ¾” de espesor, color natural, esquinas redondeadas, selladas con barniz libre de tóxicos, tornillos escondidos. Sillas apilables. Medidas aproximadas: Alto total 14.25”, Altura asiento 6.5”, ancho asiento 11”, abertura patas 13.25”, profundidad 12.5”, profundidad asiento 7”. |
| 7 | 1,080 | SILLA DE TRABAJO DE MADERA (PARVULARIA) Sillas de madera de pino color natural, esquinas redondeadas, selladas con barniz libre de tóxicos, tornillos escondidos. Sillas apilables. Medidas aproximadas: Alto 42 cm, ancho de asiento 25 cm, largo 27 cm. Respaldo: ancho 25 cm, largo 14 cm. Alto de las patas al asiento 35 cm, grosor de las patas 3 cm. |
| 8 | 45 | SILLA DE MADERA PARA DOCENTE Sillas de madera de pino curada, color natural, selladas con barniz libre de tóxicos, tornillos escondidos y esquinas redondeadas. Estructura y patas fabricadas con costanera (madera de pino) de 1½”; asiento y respaldo con tabla de 1” de espesor. Medidas aproximadas: 88 cm de alto total, asiento 43 x 43 cm, alto de patas 45 cm. Ancho de respaldo: 15 cm x 43 cm (aproximadamente). |
| 9 | 255 | MESA DE TRABAJO CUADRADA DE MADERA (INICIAL) Mesas cuadradas con esquinas redondeadas, elaboradas con madera de pino, selladas con barniz libre de tóxicos, con tornillos escondidos. Patas color madera natural. Dimensiones aproximadas: Alto 45 cm, 60 x 60 cm (ancho x largo) Grosor de cubierta 1.00 cm Grosor de patas 4.00 x 4.00 cm (mínimo) |
| 10 | 270 | MESA DE TRABAJO CUADRADA DE MADERA (PARVULARIA) Dimensiones aproximadas: 53 cm alto, 65cm x 65cm (ancho x largo) Grosor de cubierta 1.00 cm Grosor de patas 4.00 x 4.00 cm (mínimo) |
| 11 | 150 | CABALLETE DE MADERA DE PIE Con doble lado, pizarra de tiza color negra o verde y pizarra acrílica, con dispensador superior para rollo de papel bond, con bandeja de almacenamiento inferior, altura ajustable que se adapta a diferentes tamaños del papel, fácil de desmontar. Medidas aproximadas: alto 90 cm x ancho 55 cm x abertura 53 cm. Fabricado en madera de pino curado, estructura principal de 2” y refuerzos de 1½”, y repisa de plywood de pino curado de ½” de espesor. Dispensador de papel (colocado en la parte superior) de madera de pino de diámetro de 1”. |
| 12 | 15 | MUEBLE DE MADERA PARA CAMBIADOR NO FIJO Cambiador de madera con baranda, elaborado con madera de pino, barnizado libre de tóxicos. Color madera natural. Con dos entrepaños adicionales. Altura de la baranda, laterales y frente 5 pulgadas, parte posterior 12 pulgadas. Las patas no llevan rodos. La estructura principal fabricada con madera de pino curada de 1½” x 1½” y barrotes de 2” x 1”. Entrepaños de plywood de pino curado fenólico de ¾” de espesor. Medidas aproximadas en pulgadas: 34” largo x 20” ancho x 40” alto. |
| 13 | 30 | SILLA CON APOYABRAZOS TIPO EIFFEL Asiento con reposabrazos, fabricada en plástico polipropileno, patas de madera de pino, en color blanco o gris, Pantone #17-5104 o similar. Medidas (variación +/- 1.5 cm): Largo 63 cm, alto 78 cm, ancho 63 cm; asiento 46 cm. |
| 14 | 105 | EXHIBIDOR DE LIBROS Material: madera de pino, barnizado con pintura no toxica, en color madera natural, esquinas redondeadas, libre de BPA, el material debe permitir su limpieza. Dimensiones aproximadas. Imagen de referencia |
| 15 | 30 | ESPEJO VERTICAL CON MARCO DE MADERA Un espejo vertical de vidrio templado o laminado de seguridad, con madera de pino. Dimensiones aproximadas LISTA DE PARTES. ITEM; CANTIDAD; PIEZA; DESCRIPCIÓN. 1; 1; Espejo; Vidrio templado de 5mm. 2; 1; Barra; Madera de pino. 3; 2; Marco largo; Madera de pino. 4; 2; Marco corto; Madera de pino. 5; 2; Soporte barra; Madera de pino. El espejo con marco sin barra es el mismo que el espejo con barra, pero sin la pieza para sujetar la barra |
| 16 | 30 | ESPEJO HORIZONTAL CON BARRA AJUSTABLE Un espejo horizontal de vidrio templado o laminado de seguridad, con madera de pino, colocado a nivel del piso, próximo a la barra para que niñas y niños se vean de cuerpo entero, bien sujetado a la pared, dimensiones aproximadas: 1 mt de alto, 2 mt de largo. LISTA DE PARTES. ITEM; CANTIDAD; PIEZA; DESCRIPCIÓN. 1; 1; Espejo; Vidrio templado de 5 mm. 2; 1; Barra; Madera de pino. 3; 2; Marco largo; Madera de pino. 4; 2; Marco corto; Madera de pino. 5; 2; Soporte barra; Madera de pino. |
| 17 | 30 | MECEDORA CON DESCANSABRAZOS PARA AMAMANTAR Mecedora para lactancia materna, con descansabrazos, base de madera de pino, esquinas redondeadas, color natural barnizado, con barniz no toxico, asiento acolchonado con tela resistente y fácil de limpiar. Características: Color de la tela: gris, Pantone #17-5104 o similar. Dimensiones aproximadas: Longitud 73 a 74 cm, altura 1.00 mt; ancho 70 cm. Ancho del asiento 46 cm como mínimo, que soporte un peso de 250 libras o más. |
| 18 | 60 | PIZARRA PEQUEÑA CON SUJETADOR Elaborado de madera de pino. Dimensiones (mm) aproximadas. |
| 19 | 30 | MESA AUXILIAR DE METAL Y MADERA CON RODOS Material metal y madera, hecho de madera MDF duradera. Resistente y de alta calidad. Dimensiones aproximadas: Ancho: 52 cm x profundidad: 32 cm x alto: 75 cm Se deberá de suministrar armada para su uso inmediato. Capacidad: hasta 15 kg por nivel Móvil con 4 ruedas de rotación 360° Almacenamiento 3 estantes para almacenaje: 2 cestas y un cajón. |
| 20 | 30 | CARRITO AUXILIAR PARA CONTENEDOR DE BASURA Dimensiones (mm) aproximadas. |
| 21 | 30 | CARRITO AUXILIAR DOBLE PARA MOVILIZAR ALIMENTOS Dimensiones (mm) aproximadas. |
| 22 | 45 | EXHIBIDOR DE TRABAJOS CON CORCHO Dimensiones (mm) aproximadas. Tablero colgador para accesorios Lámina de corcho espesor: 4.00 mm |
| 23 | 90 | PERCHERO DE PARED CON REPISA Dimensiones (mm) aproximadas. |

Condiciones especiales para el Lote 2:

Requerimientos mínimos para Muebles de Madera/Plywood y estructura metálica

- Los muebles a fabricar son a base de los siguientes materiales:

- Los muebles de madera de pino: la madera deberá ser tratada (curada) para evitar deformaciones a largo plazo y además, para protección de hongos, termitas e insectos taladradores de madera.

- Plywood de pino de 19 mm de espesor, con acabado de poliuretano satinado.

- Tubo de acero redondo o cuadrado de 1” y calibre 18 con acabado brillante de pintura en polvo o equivalente, color beige o blanco ostra, que resista rayaduras y dobleces.

- Laminado plástico brillante o mate con textura o liso (liso brillante para uso de pizarra con plumón, y mate con textura para superficies de trabajo).

- MDP (Panel resistente a la humedad) de 19 mm de espesor con laminado plástico.

- Al momento de su fabricación tomar en cuenta los siguientes procedimientos, para garantizar su durabilidad y correcta ejecución:

- Cuando 2 o más tornillos se interceptan al ensamblar piezas, el tornillo de la pieza interna debe ubicarse de 3 a 4 cm al interior de dicha pieza, para evitar la intercepción.

- Piezas entre 10 cm y 79 cm llevan únicamente 2 tornillos a los extremos, a menos que el mobiliario requiera mayor rigidez por las actividades a desarrollar en el mismo.

- Piezas mayores a 80 cm llevarán refuerzo de tornillo cada 40 cm, hasta alcanzar una distancia máxima de 80 cm entre los mismos tornillos de refuerzo.

- Todos los tornillos de ensamble que sean ubicados en piezas frontales o visibles al usuario deben ser ocultados con masilla, tapa plástica o ser reemplazado por tarugos para ensamble interno de las piezas.

- Todos los tornillos deben instalarse en un orificio avellanado.

- Requerimiento mínimo: utilizar plywood de pino y melamina de ¾”.

LOTE 3: ACCESORIOS PARA MOBILIARIO Y OTROS

| No. | CANTIDAD REQUERIDA | DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS |
| --- | --- | --- |
| 1 | 120 | COLCHONES PARA CUNA DE MADERA. Elaborado con espuma de poliuretano y poliéster, hipoalergénico a prueba de líquidos (impermeable), que sea libre de partículas plásticas y con libre circulación de aire. Color: Blanco o colores pastel, puede llevar figuras infantiles. Dimensiones aproximadas: 135 cm (largo) x 72 cm (ancho) x 17.5 cm (altura) |
| 2 | 60 | COJÍN MULTIFUNCIONAL PARA ALIMENTAR BEBE Que eleve al bebe a una posición ergonómica, para amamantarlo y alimentarlo con biberón cómodamente, para aliviar los brazos y espalda, que se convierta en almohada de apoyo para las diferentes etapas de desarrollo incluyendo el tiempo boca abajo y para aprender a sentarse. Con funda, extraíble para facilitar el lavado, el forro deberá ser de tela de ojo de perdiz o similar con zipper de preferencia oculto para evitar lastimar al bebe. Diseñado en colores pastel, sin diseños comerciales. Medidas aproximadas: 45 cm de alto, 55 cm ancho total, espesor 15 cm (mínimo). #### Imagen de referencia |
| 3 | 1,845 | COLCHONETA PARA PISO CON DOS FORROS Colchonetas de vinil de diferentes colores; cada colchoneta debe contar con dos (2) forros con elástico, tela dril o dacrón. Elaborados con materiales no tóxicos y anti alergénicos. Medidas aproximadas: 1 mt de largo x 50 cm de ancho x 2.5 cm de grosor. #### Imagen de referencia |
| 4 | 135 | ALFOMBRA EVA PEQUEÑA Alfombra de espuma de colores sólidos, sin dibujo. Área aproximada a cubrir de cada paquete: 6.00 mts2 Recubrimiento antibacteriano de preferencia. Imagen de referencia |
| 5 | 75 | COLCHONETA PARA CAMBIADOR. Para cambiador de 4 lados, 4 pulgadas de alto en los laterales para mantener al bebé seguro. Con fondo antideslizante para evitar que la almohadilla se deslice mientras se cambia al bebé. Con cubierta de vinilo acolchada impermeable, no tóxica, no alergénica, resistente a las manchas y fácil de limpiar con agua y jabón suave, que incluya correa de seguridad para sujetar el cambiador al mueble. Dimensiones aproximadas: 34 pulgadas de largo x 20 pulgadas de ancho x 40 pulgadas de alto. |

## CUADRO GENERAL DE UBICACIÓN DE LOS CDI

| No | CODIGO | CDI | DIRECCIÓN | DEPARTAMENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10458 | Santa Barbara | Cantón Zacarias, calle a Ciudad de Los Niños, Beneficio Tres Puertas (dentro de Ciudad de Los Niños). | Santa Ana |
| 2 | 10395 | El Palmar | 10 av. Sur entre 33 y 35 Calle Poniente, Avenida Sur. Colonia El Palmar. Santa Ana |  |
| 3 | 10390 | San Miguelito | Final pasaje 6 y 7 Oriente, y Pasaje B, los 44. Colonia IVU, Santa Ana. |  |
| 4 | 10481 | Santa Lucia | Final de la 20 Calle entre 6° y 8° Avenida sur, entrada a Colonia San Marcos, pasaje Ramos Santa Ana. |  |
| 5 | 10729 | Braulio Sandoval | Avenida 2 de abril y 10 calle poniente Zona verde Colonia Suncuán, Barrio El Calvario, contiguo a mercado municipal no 1. Ahuachapán. | Ahuachapán |
| 6 | 11704 | Maria Auxiliadora | Primera Av. Norte y Calle Roosevelt Poniente, Barrio El Centro. Soyapango | San Salvador |
| 7 | 12086 | Josefina de Maza Sicilia | Barrio Candelaria, Calle Dr. Miguel Tomás Molina, Avenida 1a "A" Norte. Zacatecoluca | La Paz |
| 8 | N/A | San Rafael | 12 calle oriente 7y 9 avenida norte #23 Barrio Santa Bárbara. Santa Ana. | Santa Ana |
| 9 | N/A | Carmen Vda. De Santos | 10 av. Norte y Calle Urrutia, Barrio Guayabal, Quezaltepeque. La Libertad. | La Libertad |
| 10 | N/A | Hogarcito Niño de Jesús de Praga | Avenida Cuba y Calle Ramón Belloso No 11-31, Hogar del Niño San Vicente de Paul, Barrio San Jacinto, San Salvador | San Salvador |
| 11 | N/A | Sala cuna Externa | 7° avenida Norte, n° 411frente a PNC, costado sur del Parque Infantil. San Salvador. |  |
| 12 | N/A | Medalla Milagrosa | Avenida Cuba y Calle Ramón Belloso No 11-31, Hogar del Niño San Vicente de Paul, Barrio San Jacinto, San Salvador. |  |
| 13 | N/A | La Tiendona | Final Calle Concepción, anexo a Mercado detallista La Tiendona. San Salvador. |  |
| 14 | N/A | Modelo | Colonia Las Colinas, Calle Principal, Block 1, Casa #15, Mejicanos, San Salvador |  |
| 15 | N/A | San José | Final calle Concepción y calle La Rumba, Barrio Cisneros n°5. San Salvador. |  |

*Nota: los Centros de Desarrollo Integral que tienen código de Infraestructura son los que están anexos a una parvularia y los que no tienen código es porque funcionan como CDI, sin parvularia anexa.

Las direcciones son para fines informativos, debido que la entrega del equipo será en las nuevas infraestructuras intervenidas por la DOM.

# III. CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

- Experiencia de la empresa en contratos en suministro de mobiliario, equipo y accesorios complementarios para oficinas, centros escolares y/o centros de atención de niños, etc., de acuerdo con los lotes que ofertará. (Detallar el monto de los contratos en cuadro de experiencia). La sumatoria de los montos de los contratos en los últimos cinco años deberá ser como mínimo equivalente a este contrato.

- Capacidad financiera: índice de solvencia mayor a 1 (activo corriente / pasivo corriente).

# IV. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA:

El (Los) contrato(s) tendrá(n) un plazo de entrega aproximado de 15 meses, periodo en el que la(s) empresa(s) proveedora(s) hará(n) cuatro (4) entregas parciales, según calendario de entrega que se muestra a continuación:

| No. | CDI | Ubicación | Fecha Estimada de Entrega |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | San Miguelito | Final pasaje 6 y 7 Oriente, y Pasaje B, los 44. Colonia IVU, Santa Ana. | Agosto 2024 |
| 2 | Josefina de Maza Sicilia | Barrio Candelaria, Calle Dr. Miguel Tomás Molina, Avenida 1a "A" Norte. Zacatecoluca | Agosto 2024 |
| 3 | Hogarcito Niño Jesús de Praga | Avenida Cuba y Calle Ramón Belloso No 11-31, Hogar del Niño San Vicente de Paul, Barrio San Jacinto, San Salvador | Agosto 2024 |
| 4 | Santa Lucía | Final de la 20 Calle entre 6° y 8° Avenida sur, entrada a Colonia San Marcos, pasaje Ramos Santa Ana. | Septiembre 2024 |
| 5 | El Palmar | 10 av. Sur entre 33 y 35 Calle Poniente, Avenida Sur. Colonia El Palmar. Santa Ana | Septiembre 2024 |
| 6 | María Auxiliadora | Primera Av. Norte y Calle Roosevelt Poniente, Barrio El Centro. Soyapango | Septiembre 2024 |
| 7 | Carmen Vda. De Santos | 10 av. Norte y Calle Urrutia, Barrio Guayabal, Quezaltepeque. La Libertad. | Septiembre 2024 |
| 8 | Modelo | Colonia Las Colinas, Calle Principal, Block 1, Casa #15, Mejicanos, San Salvador | Septiembre 2024 |
| 9 | Santa Bárbara | Cantón Zacarias, calle a Ciudad de Los Niños, Beneficio Tres Puertas (dentro de Ciudad de Los Niños). | Enero 2025 |
| 10 | Braulio Sandoval | Avenida 2 de abril y 10 calle poniente Zona verde Colonia Suncuán, Barrio El Calvario, contiguo a mercado municipal no 1. Ahuachapán. | Enero 2025 |
| 11 | San Rafael | 12 calle oriente 7y 9 avenida norte #23 Barrio Santa Bárbara. Santa Ana. | Enero 2025 |
| 12 | Medalla Milagrosa | Avenida Cuba y Calle Ramón Belloso No 11-31, Hogar del Niño San Vicente de Paul, Barrio San Jacinto, San Salvador. | Enero 2025 |
| 13 | La Tiendona | Final Calle Concepción, anexo a Mercado detallista La Tiendona. San Salvador. | Febrero 2025 |
| 14 | San José | Final calle Concepción y calle La Rumba, Barrio Cisneros n°5. San Salvador. | Febrero 2025 |
| 15 | Sala Cuna Externa | 7° avenida Norte, n° 411 frente a PNC, costado sur del Parque Infantil. San Salvador. | Febrero 2025 |

La programación detallada, podrá ser modificada por el coordinador de contrato previa notificación con al menos 30 días, el cual será ajustable de acuerdo con la recepción final de obras de construcción de los Centros de Desarrollo Infantil. El plazo podrá ser prorrogado a petición de alguna de las partes, previa justificación de la necesidad de la prórroga.

Una vez se haya otorgado la orden de pedido para cada entrega, según la fecha estimada en el cuadro anterior, deberán ser entregados en un plazo no mayor de 30 días calendario.

El MINEDUCYT, tendrá derecho a inspeccionar los bienes y/o someterlos a prueba, sin costo adicional alguno, a fin de verificar su conformidad con las especificaciones técnicas aquí presentadas, así como solicitar muestras para aprobación.

Los bienes serán entregados en los Centros de Desarrollo Infantil que se muestran en el Cuadro General de Ubicación de los CDI, mediante programación acordada con el coordinador de contrato. Este mecanismo se utilizará hasta agotar el monto adjudicado a la(s) empresa(s) suministrante(s).

# V. FORMA DE ADJUDICACIÓN:

Este proceso de adquisiciones cumplirá con las políticas de adquisiciones de bienes del BID (GN-2349-15), particularmente atendiendo a la elegibilidad del origen del bien.

La adjudicación del (de los) contrato(s) se realizará total o parcial, pudiéndose adjudicar a un solo proveedor varios ítem dentro de un mismo lote o la totalidad de estos, según cuadro siguiente:

| No. | BIENES REQUERIDOS | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| LOTE 1: MOBILIARIO DE OFICINA |  |  |  |
| 1 | Estantes de ángulo ranurado | unidad | 210 |
| 2 | Mueble para Botiquín (tipo librera) | unidad | 15 |
| 3 | Archivador metálico | unidad | 15 |
| 4 | Escritorio secretarial (enfermería) | unidad | 15 |
| 5 | Silla giratoria secretarial (enfermería) | unidad | 15 |
| 6 | Escritorio para Director | unidad | 15 |
| 7 | Silla para Director | unidad | 15 |
| 8 | Silla de espera | unidad | 60 |
| 9 | Divisor de espacios de 3 módulos | unidad | 45 |
| 10 | Camilla con barandal para enfermería | unidad | 15 |
| 11 | Mesa plegable 1.22 mt (sala de maestros) | unidad | 30 |
| 12 | Silla de espera para recepción (exterior) | unidad | 30 |
| 13 | Pizarra acrílica modular grande | unidad | 45 |
| 14 | Silla plegable acolchada (sala de maestros) | unidad | 60 |
| LOTE 2: MOBILIARIO PARA EL DESARROLLO PSICOMOTOR |  |  |  |
| 1 | Cuna alta de madera de pino | unidad | 120 |
| 2 | Sillas con apoyabrazos (tipo Eiffel) | unidad | 30 |
| 3 | Exhibidores de libros | unidad | 105 |
| 4 | Sillas Pajareras de madera | unidad | 330 |
| 5 | Espejo vertical con mango de madera | unidad | 30 |
| 6 | Espejo horizontal con barra ajustable | unidad | 30 |
| 7 | Escalera de dos peldaños (barco Emmi Pikler) | unidad | 30 |
| 8 | Laberinto (tipo Emmi Pikler) | unidad | 30 |
| 9 | Triángulo y arco de madera (tipo Emmi Pikler) | unidad | 45 |
| 10 | Mecedora con descansabrazos para amamantar | unidad | 30 |
| 11 | Pizarra pequeña con sujetador | unidad | 60 |
| 12 | Mesas auxilar de metal y madera con rodos | unidad | 30 |
| 13 | Sillas de madera (Inicial) | unidad | 1020 |
| 14 | Mesas de trabajo cuadrada de madera (inicial) | unidad | 255 |
| 15 | Mesas de trabajo cuadrada de madera (parvularia) | unidad | 270 |
| 16 | Caballete de madera de pie | unidad | 150 |
| 17 | Mueble de madera para cambiador no fijo | unidad | 15 |
| 18 | Carrito auxiliar para contenedor de basura | unidad | 30 |
| 19 | Carrito auxiliar doble para movilizar alimentos | unidad | 30 |
| 20 | Sillas de trabajo madera (parvularia) | unidad | 1080 |
| 21 | Silla de madera para docente | unidad | 45 |
| 22 | Exhibidor de trabajos con corcho | unidad | 45 |
| 23 | Perchero de pared con repisa | unidad | 90 |
| LOTE 3: ACCESORIOS PARA MOBILIARIO Y OTROS |  |  |  |
| 1 | Colchoneta para cuna de madera | unidad | 120 |
| 2 | Cojín multifuncional para alimentar bebe | unidad | 60 |
| 3 | Colchonetas para piso con dos forros | unidad | 1845 |
| 4 | Alfombra EVA pequeña | unidad | 135 |
| 5 | Colchoneta para cambiador | unidad | 75 |

# VI. INSPECCIÓN Y PRUEBAS

- Se requiere que, en cualquier etapa de la ejecución del contrato, el contratante (MINEDUCYT) pueda realizar visitas de inspección al sitio de distribución o almacenaje y verificar la calidad de los diferentes bienes que serán suministrados de acuerdo a lo solicitado en las especificaciones técnicas.

- Las inspecciones y pruebas de funcionamiento de mobiliario, equipo y accesorios complementarios podrán realizarse en las instalaciones del proveedor o de su(s) subcontratista(s), en el lugar de entrega y/o en el lugar de destino final de los bienes. Cuando sean realizadas en recintos del Proveedor o de su(s) subcontratista(s), se proporcionarán a los inspectores todas las facilidades y asistencia razonables, sin cargo alguno para el MINEDUCYT.

- Si los bienes inspeccionados o probados no se ajustan a las especificaciones, el MINEDUCYT, podrá rechazarlos y el Proveedor deberá, sin cargo para el MINEDUCYT, reemplazarlos por otros que cumplan con las especificaciones.

- Durante la recepción de los bienes, el MINEDUCYT, hará pruebas de los bienes, a fin de comprobar la calidad y cantidad de estos. Si los bienes recibidos cumplen satisfactoriamente con los requisitos establecidos en el contrato, el MINEDUCYT en un plazo no mayor de tres días después de recibidas, procederá a emitir el acta de recepción.

- Si el Coordinador del contrato lo requiere también puede realizar visitas a la fábrica o bodega de la empresa suministrante para verificar el stock en bodega de los bienes.

# VII. GARANTÍAS DE CALIDAD DE LOS BIENES

La Garantía exigida para la calidad de los bienes es de un (1) año por desperfecto de fábrica para todos los lotes.

Las Garantías de Cumplimiento de Oferta y Cumplimiento de Contrato, así como Garantía de anticipo (si es solicitado por el contratista) deberán estar consideradas en el Documento Estándar de licitación.

# ANEXOS A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES REQUERIDOS

# PRESUPUESTO:

El monto presupuestado para esta compra es de QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 90/100 MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US $531,999.90) incluye impuestos, cuyos fondos provienen del contrato de préstamo BID No. 5080/OC-ES Programa de la Mejora de la Calidad y Cobertura Educativa: Nacer, Crecer, Aprender, suscrito entre la Republica de El Salvador y el BID.

El oferente asumirá todos los costos, tales como seguros, aduana, distribución hasta el destino final acordado.

LOTE 1: MOBILIARIO DE OFICINA

| No. | BIENES REQUERIDOS | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Estantes de ángulo ranurado | unidad | 210 | $150.00 | $31,500.00 |
| 2 | Mueble para Botiquín (tipo librera) | unidad | 15 | $250.00 | $3,750.00 |
| 3 | Archivador metálico | unidad | 15 | $250.00 | $3,750.00 |
| 4 | Escritorio secretarial (Enfermería) | unidad | 15 | $275.00 | $4,125.00 |
| 5 | Silla giratoria secretarial (enfermería) | unidad | 15 | $65.00 | $975.00 |
| 6 | Escritorio para Director | unidad | 15 | $385.00 | $5,775.00 |
| 7 | Silla para Director | unidad | 15 | $122.00 | $1,830.00 |
| 8 | Silla de espera | unidad | 60 | $50.00 | $3,000.00 |
| 9 | Divisor de espacios de 3 módulos | unidad | 45 | $270.00 | $12,150.00 |
| 10 | Camilla con barandal para enfermería | unidad | 15 | $1,000.00 | $15,000.00 |
| 11 | Mesa pegable 1.22 mts (sala de maestros) | unidad | 30 | $48.00 | $1,440.00 |
| 12 | Silla de espera para recepción (exterior) | unidad | 30 | $32.00 | $960.00 |
| 13 | Pizarra acrílica modular grande | unidad | 45 | $160.00 | $7,200.00 |
| 14 | Silla plegable acolchada (sala de maestros) | unidad | 60 | $35.00 | $2,100.00 |
| Subtotal |  |  |  |  | $93,555.00 |

LOTE 2: MOBILIARIO PARA EL DESARROLLO PSICOMOTOR

| No. | BIENES REQUERIDOS | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cuna alta de madera de pino | unidad | 120 | $400.00 | $48,000.00 |
| 2 | Sillas con apoyabrazos (tipo Eiffel) | unidad | 30 | $45.00 | $1,350.00 |
| 3 | Exhibidores de libros | unidad | 105 | $180.00 | $18,900.00 |
| 4 | Sillas Pajareras de madera | unidad | 330 | $150.03 | $49,509.90 |
| 5 | Espejo vertical con mango de madera | unidad | 30 | $400.00 | $12,000.00 |
| 6 | Espejo horizontal con barra ajustable | unidad | 30 | $450.00 | $13,500.00 |
| 7 | Escalera de dos peldaños (barco Emmi Pikler) | unidad | 30 | $110.00 | $3,300.00 |
| 8 | Laberinto tipo Emmi Pikler | unidad | 30 | $400.00 | $12,000.00 |
| 9 | Triángulo y arco de madera (tipo Emmi Pikler) | unidad | 45 | $360.00 | $16,200.00 |
| 10 | Mecedora con descansabrazos para amamantar | unidad | 30 | $400.00 | $12,000.00 |
| 11 | Pizarra pequeña con sujetador | unidad | 60 | $90.00 | $5,400.00 |
| 12 | Mesas auxilar de metal y madera con rodos | unidad | 30 | $45.00 | $1,350.00 |
| 13 | Sillas de madera (Inicial) | unidad | 1020 | $25.00 | $25,500.00 |
| 14 | Mesas de trabajo cuadrada de madera (inicial) | unidad | 255 | $55.00 | $14,025.00 |
| 15 | Mesas de trabajo cuadrada de madera (parvularia) | unidad | 270 | $75.00 | $20,250.00 |
| 16 | Caballete de madera de pie | unidad | 150 | $80.00 | $12,000.00 |
| 17 | Mueble de madera para cambiador no fijo | unidad | 15 | $150.00 | $2,250.00 |
| 18 | Carrito auxiliar para contenedor de basura | unidad | 30 | $325.00 | $9,750.00 |
| 19 | Carrito auxiliar doble para movilizar alimentos | unidad | 30 | $650.00 | $19,500.00 |
| 20 | Sillas de trabajo madera (parvularia) | unidad | 1080 | $25.00 | $27,000.00 |
| 21 | Silla de madera para docente | unidad | 45 | $50.00 | $2,250.00 |
| 22 | Exhibidor de trabajos con corcho | unidad | 45 | $190.00 | $8,550.00 |
| 23 | Perchero de pared con repisa | unidad | 90 | $200.00 | $18,000.00 |
| Subtotal |  |  |  |  | $352,584.90 |

LOTE 3: ACCESORIOS PARA MOBILIARIO Y OTROS

| No. | BIENES REQUERIDOS | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Colchoneta para cuna de madera | unidad | 120 | $100.00 | $12,000.00 |
| 2 | Cojín multifuncional para alimentar bebe | unidad | 60 | $70.00 | $4,200.00 |
| 3 | Colchonetas para piso con dos forros | unidad | 1845 | $33.00 | $60,885.00 |
| 4 | Alfombra EVA pequeña | unidad | 135 | $40.00 | $5,400.00 |
| 5 | Colchoneta para cambiador | unidad | 75 | $45.00 | $3,375.00 |
| Subtotal |  |  |  |  | $85,860.00 |

| LOTE | MONTO |
| --- | --- |
| LOTE 1: MOBILIARIO DE OFICINA | $ 93,555.00 |
| LOTE 2: MOBILIARIO PARA EL DESARROLLO PSICOMOTOR | $ 352,584.90 |
| LOTE 3: ACCESORIOS PARA MOBILIARIO Y OTROS | $ 85,860.00 |
| TOTAL | $ 531,999.90 |

- EXPERIENCIA REQUERIDA:

| CRITERIOS DE EVALUACIÓN | MEDICIÓN |
| --- | --- |
| Haber ejecutado contratos durante los últimos cinco años en el suministro de bienes iguales o similares a los requeridos en la presente contratación, cuyo monto acumulado sea igual o mayor a la oferta económica presentada. | Listado de contratos conteniendo la siguiente información: descripción de los bienes suministrados, nombre del contratante, persona a contactar (nombre, dirección y teléfono, monto contratado, fecha de inicio y finalización (mes y año). |
| Dos referencias satisfactorias emitidas por empresas, instituciones u organismos para las cuales se han suministrado de bienes iguales o similares a los requeridos en la contratación durante los últimos diez años. En caso de haber suministrado bienes iguales o similares en este Ministerio, una de las referencias presentadas debe ser emitida por esta Institución. Se considerará como referencias satisfactorias, las que sean calificadas de muy bueno a excelente. | Original o fotocopia certificada por notario de referencias emitidas por empresas o instituciones en las que haya suministrado bienes iguales similares a los requeridos en la presente licitación (Utilizar formato proporcionado en el documento de contratación). Si las referencias no son presentadas en el formato sugerido, deberán contener como mínimo la siguiente información: Descripción del suministro proporcionado, período en que fue suministrado (inicio–finalización), monto contratado y grado de satisfacción (Bueno, Muy Bueno o Excelente). |
| Catalogo o brouchure de los item ofertados según especificaciones técnicas requeridas por MINEDUCYT. | Las empresas deberán presentar a la DCP el catálogo o brouchure de los productos ofertados según las especificaciones requeridas para ser evaluadas. |

OTRAS CONSIDERACIONES:

La comisión evaluadora de ofertas podrá realizar visitas técnicas para verificar la calidad del mobiliario, equipo y accesorios ofertados, si lo considera conveniente.

- FORMA DE PAGO:

El pago será realizado contra la presentación de Acta de Recepción firmada por el delegado de la empresa contratada y, firmada y sellada por el (la) Coordinador(a) del Contrato, factura de consumidor final, a nombre de MINEDUCYT/BID-5080/OC-ES. Los pagos estarán sujeto al 1% de IVA, debido que el MINEDUCYT está designado como agente de retención para estos impuestos.

Detalle de pagos:

Anticipo: Hasta un veinte por ciento (20%) del valor del contrato será pagado contra la presentación de solicitud de pago y presentación de una Garantía de Buena Inversión de Anticipo y el Plan de uso, la cual será por un monto igual al 100% del anticipo. Este anticipo (de ser requerido por el oferente en su oferta) será amortizado por el contratista al MINEDUCYT, en cada uno de los pagos programados, presentando, además, el Informe de uso de anticipo en cada uno de los pagos efectuados hasta su liquidación.

Primer pago: Será tramitado al haber distribuido los bienes adjudicados correspondientes a 5 CDI; en este pago, el contratista amortizará el % del valor del anticipo otorgado. La entrega de los bienes deberá ser a entera satisfacción del MINEDUCYT, se emitirá y firmará el Acta de Recepción respectiva.

Segundo pago: Será tramitado al haber distribuido los bienes adjudicados correspondientes a 3 CDI; en este pago, el contratista amortizará el % del valor del anticipo otorgado. La entrega de los bienes deberá ser a entera satisfacción del MINEDUCYT, se emitirá y firmará el Acta de Recepción respectiva.

Tercer pago: Será tramitado al haber distribuido los bienes adjudicados correspondientes a 3 CDI; en este pago, el contratista amortizará el % del valor del anticipo otorgado. La entrega de los bienes deberá ser a entera satisfacción del MINEDUCYT, se emitirá y firmará el Acta de Recepción respectiva.

Cuarto pago (final): será cancelado al haber distribuido los bienes adjudicados correspondiente a 4 CDI; en este pago, el contratista amortizará el % del valor del anticipo otorgado. La entrega de los bienes deberá ser a entera satisfacción del MINEDUCYT, se emitirá y firmará el Acta de Recepción respectiva. Concluyendo la entrega de los bienes a entera satisfacción del MINEDUCYT, y se haya emitido y firmado el Acta de Recepción final respectiva.

# OTRA INFORMACIÓN

- COMITÉ DE EVALUACIÓN:

- Patricia Desirée Rivera Rodríguez, Coordinadora Técnica del Mobiliario Escolar – Dirección de Infraestructura y Ambientes Educativos, patricia.rivera@mined.gob.sv

- Fernando José Herrera Duarte, Técnico de la Dirección de Primera Infancia fernando.herrera@mined.gob.sv

- Genoveva de Jesús López Leiva, Especialista en Infraestructura Proyecto BCIE - UGP, genoveva.lopez@mined.gob.sv

- Camila Arévalo de Roque, Especialista en Educación Proyecto BID, Dirección de Primera Infancia, camila.arevalo@mined.gob.sv

- Técnico DCP

- COORDINADORAS DE CONTRATOS:

- Patricia Desirée Rivera Rodríguez, administrador de contrato para Lote 1, patricia.rivera@mined.gob.sv

- Camila Arévalo de Roque, administradora de contrato para Lotes 2 y 3, camila.arevalo@mined.gob.sv